泰安市城市绿地养护服务规范

（征求意见稿）

（2022年修订）

主编部门：泰安市城市管理局

施行日期：2022年*月*日

# 前言

根据住房和城乡建设部《园林绿化养护标准》（CJJT 287-2018）和山东省《城市绿地养护服务规范》（DB37/T 1174－2009），规范修订组经广泛调查研究，参考有关先进经验做法，认真总结实践经验，征求多方意见，修订了本规范。

本规范的主要技术内容是：1 适用范围、2 规范性引用文件、3 术语和定义、4 质量标准、5 养护要求、6 环境要求、7 服务时限要求、8 安全与文明作业、9 监督管理。

本规范修订的主要技术内容是：增加飞絮治理、病虫害防治工作月历、水体养护质量分级及标准、设施管理养护质量分级及标准等多项内容，压缩绿地养护服务时限。

1 适用范围

本规范规定了泰安市城市绿地养护服务的定义、质量标准、养护要求、环境要求、服务时限、安全及文明作业要求和监督管理等。

本规范适用于泰安市城市建成区内园林绿地的养护服务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规范必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规范；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

CJJ/T85-2017 城市绿地分类标准

CJJ/T91-2017 风景园林基本术语标准

CJJ/T287-2018 园林绿化养护标准

GB 55014-2021 园林绿化工程项目规范

GB/T1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

DB37/T 1172-2009城市公园服务规范

DB37/T 1174-2009 城市绿地养护服务规范

《城市绿化条例》 中华人民共和国国务院令第100号

《山东省城市绿化管理办法》 2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订

《泰安市城市绿化条例》 2020年3月26日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准修正

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 城市绿地

以植被为主要存在形态，用于改善城市生态、保护环境，为居民提供游憩场地和美化城市的一种城市用地。本规范所指城市绿地主要包括公园绿地、附属绿地、防护绿地和其他绿地（不含生产绿地）。

3.2 绿地养护

对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防风、防寒、除草、施肥、防治病虫、更新种植等抚育性技术措施的过程。

3.3 生长势

植物生长发育的旺盛程度。

3.4 徒长枝

生长力过于旺盛而组织发育不够充实的枝条。一般特征为直立、节间长、芽弱、叶片大而薄。

- 3.5 伤流

植物从受伤的部位经由输导组织流出液体的现象。

3.6 短截

在一年生枝条上选留方向、位置合适且饱满的芽后将枝条剪短的修剪方法。按剪截量可分为轻短截、中短截和重短截。

3.7 回缩

剪掉 2 年生枝条或多年生枝条一部分的修剪方法。

3.8 封冻水

在土壤封冻前对植物进行的灌溉。冬季结冻可放出潜热，提高树木的越冬安全性，并可防止早春干旱，因此北方地区的这次灌水不可缺少。

3.9 墒情

指作物耕层土壤中含水量多寡的情况。墒指土壤的湿度，墒情指土壤湿度的情况。

4 质量标准

根据城市绿地所处位置及重要程度将养护管理分成一级、二级、三级共三个等级。城市综合性公园、历史名园、风景名胜公园的绿地养护，全市性公园、广场绿地的养护，以及城市主干道绿地的养护应达到一级管理标准。区域性公园绿地的养护，儿童乐园、植物园、游乐公园以及其他专类公园绿地的养护，带状公园、街旁绿地，城市次干道绿地的养护应达到二级管理标准。社区公园、居住区公园、小区游园绿地养护以及防护绿地养护应达到三级管理标准。

表 4.1 树木养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 植物群落稳定，结构合理；植株疏密得当，层次分明，林冠线和林缘线基本整齐或合理错落；植物生长势良好，土壤无裸露，整体观赏效果好;树木生长健壮，树形美观自然。 | 植物群落稳定，结构合理；植株疏密得当，层次分明；林冠线和林缘线基本整齐或合理错落；植物生长势良好，土壤无裸露，整体观赏效果好;树木生长良好，树形符合其自然特征。 | 植物群落稳定，结构基本合理；植物生长势正常，土壤基本无裸露，能够达到景观效果要求;树木生长正常，树形自然。 |
| 2 | 植株养护 | （1）树木正常养护保有率≥98%。 （2）树干规整，无空洞或裸露疤痕；无非整形性歪斜，树冠丰满，枝条年生长量增长明显，叶色亮润。 （3）修剪方案合理，留枝均匀，疏密有致，剪口平滑，愈伤良好；无干枯树枝，无残树桩，无萌蘖条；正确处理与架空线缆、交通设施等之间的关系。 （4）行道树树冠完整，规格一致，树干挺直。无死树，如有缺株适时补植，补植树有牢固的扶架支撑。 （5）古树名木挂牌、建档管理，设置维护设施并建立保护标志；古树有完整的复壮技术措施，应保持相应的萌芽力。 | （1）树木正常养护保有率≥97%。 （2）树干规整，无空洞或裸露疤痕；无非整形性歪斜，树冠丰满，枝条年生长量增长正常。 （3）修剪及时合理，疏密得当，形态符合要求；无干枯树枝，无残树桩，主干无杂生蘖条；处理好与架空线缆、交通设施等之间的关系。 （4）行道树树冠基本完整，规格整齐一致，树干挺直。如有缺株及时补植，补植树有牢固的扶架支撑。 （5）古树名木挂牌、建档管理，设置维护设施并建立保护标志；古树有完整的复壮技术措施，应保持相应的萌芽力。 | （1）树木正常养护保有率≥95%。 （2）树干规整，基本无空洞或裸露疤痕；无非整形性歪斜。 （3）修剪基本合理，无明显干枯树枝和杂生蘖条；较好处理与架空线缆、交通设施等之间的关系。 （4）行道树树冠基本完整，无倾斜，如有缺株及时补植，补植树有牢固的扶架支撑。 （5）古树名木挂牌、建档管理，设置维护设施并建立保护标志；古树有完整的复壮技术措施，应保持相应的萌芽力。 |
| 3 | 病虫害 情况 | 基本无病、虫危害状况。蛀干性害虫危害率≤3%，单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤5%。 | 无明显病、虫危害状况。蛀干性害虫危害率≤5%，单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤10%。 | 无严重有害生物危害状况。蛀干性害虫危害率≤10%，单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤15%。 |

表 4.2 灌木养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 灌木生长健壮，株型美观，展现品种特有的花型与花色，叶色润泽光亮。 | 灌木生长旺盛，造型自然，特征明显，冠面及修剪平面完整无损，无缺株断垄。 | 灌木生长正常，基本达到景观要求。 |
| 2 | 植株养护 | （1）植物正常养护保有率≥98%。 （2）枝干结构合理，疏密得当，株型丰满。 （3）修剪合理及时。花灌木能按时开花，开花结果部位合理，开花繁茂，观果类果多色艳。 （4）球类、绿篱、模纹等造型修剪合理及时，冠面及修剪面完整饱满，轮廓清晰，线条流畅。 （5）藤本植物生长旺盛，开花适时，牵引得当、及时，覆盖率≥90%。 | （1）植物正常养护保有率≥97%。 （2）枝干结构合理，疏密得当，株型自然美观。 （3）修剪合理及时。花灌木能正常开花、结果，开花结果部位基本合理。 （4）球类、绿篱、模纹修剪合理及时，冠面及修剪面比较完整。 （5）藤本植物生长良好，开花适时，牵引得当、及时，覆盖率≥85%。 | （1）植物正常养护保有率≥95%。 （2）枝干结构基本合理，株型自然。 （3）植株正常修剪。花灌木能正常开花、结果。 （4）球类、绿篱、模纹正常修剪，冠面及修剪面比较完整。 （5）藤本植物生长正常，牵引得当、及时，覆盖率≥80%。 |
| 3 | 病虫害 情况 | 基本无病、虫危害状况。蛀干性害虫危害率≤3%，单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤5%。 | 无明显病、虫危害状况。蛀干性害虫危害率≤5%，单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤10%。 | 无严重有害生物危害状况。蛀干性害虫危害率≤10%，单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤15%。 |

表 4.3 草坪养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 正常气候条件下，冷季型草绿期>300天，暖季型草绿期>180天。 | 正常气候条件下，冷季型草绿期>280天，暖季型草绿期>160天。 | 正常气候条件下，冷季型草绿期>280天，暖季型草绿期>160天。 |
| 2 | 植株养护 | （1）草坪覆盖率≥98%，无大于10cm×10cm的裸露斑秃。 （2）草坪草生长茂盛，叶色绿润均一；无明显干枯株丛，无杂草，无非季节性枯黄。 （3）草坪草修剪及时，生长均匀整齐，生长季修剪高度控制在8cm以下，修剪后基本无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象，草坪地边缘线清晰。 （4）坪地平整，无人为踩踏，无冲刷沟穴。 （5）土壤墒情良好，无板结。 | （1）草坪覆盖率≥97%。 （2）草坪草生长良好，生长基本整齐；无明显干枯株丛，无明显色差，无明显杂草。 （3）草坪草修剪及时，修剪高度控制在8cm以下，修剪后基本无残留草屑，剪口无明显撕裂现象；草坪地边缘线清晰。 （4）坪地平整，无人为踩踏，无明显空秃，无冲刷沟穴。 （5）土壤无板结。 | （1）草坪覆盖率≥95%。 （2）草坪草生长正常，基本无干枯株丛，基本无色差、杂草。 （3）草坪草正常修剪，修剪高度控制在10cm以下。 （4）坪地平整，基本无人为踩踏、空秃和冲刷沟穴。 （5）土壤无板结。 |
| 3 | 病虫害 情况 | 草坪病虫危害率≤3%。 | 草坪病虫危害率≤5%。 | 草坪病虫危害率≤7%。 |

表 4.4 地被草花养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 花坛、花境生长季无裸露，花卉栽植、更换及时，三季有花，无杂草;花卉生长旺盛，株行距适度，图案清晰美观，色彩艳丽。 | 花坛、花境生长季无裸露，三季有花，花期整齐，生长健壮，色彩鲜丽，无明显残缺株。 | 花坛、花境生长季基本无裸露，花期基本整齐，生长正常，无明显残缺株。 |
| 2 | 植株养护 | （1）花木正常养护保有率≥98%。 （2）植株生长健壮，植株整齐，花期适时，生长期内无萎蔫现象，无枯枝，无倒伏，残花清除及时。 （3）栽植地平整，墒情良好，及时浇水、排水，无旱、涝现象。 | （1）花木正常养护保有率≥97%。 （2）植株生长良好，花期一致，生长期内无明显枯枝、无倒伏。 （3）墒情良好，无板结,及时浇水、排水，无旱、涝现象。 | （1）花木正常养护保有率≥95%。 （2）植株生长正常，花期基本一致，生长期内基本无枯枝、倒伏。 （3）墒情正常，及时浇水、排水，无旱、涝现象。 |
| 3 | 病虫害 情况 | 基本无病、虫危害状;单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤5%。 | 无明显病、虫危害状;单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤10%。 | 无严重有害生物危害状状;单株植物黄叶、焦叶、花叶等其他危害损害率≤15%。 |

表 4.5 水生植物养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 水生植物生长旺盛，开花适时，生长范围符合景观要求；生长季节无明显倒伏和枯叶，无杂生植物；密度合理。 | 水生植物生长旺盛，开花适时，生长范围符合景观要求；生长季节无明显倒伏和枯叶，无杂生植物。 | 水生植物生长正常，生长范围符合景观要求；生长季节基本无倒伏和枯叶、杂生植物。 |
| 2 | 植株养护 | 植株生长健壮叶色正常，观花、观果植株正常开花结果，枯死植株≤5%。 | 植株生长良好叶色正常，观花、观果植株正常开花结果，枯死植株≤10%。 | 植株生长基本正常，观花、观果植株正常开花结果，枯死植株≤15%。 |
| 3 | 病虫害 情况 | 基本无有害生物危害状。 | 无明显有害生物危害状。 | 无严重有害生物危害状。 |

表 4.6 竹类养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 死竹、枯竹、破损竹 ≤3%，有完整的林相。 | 死竹、枯竹、破损竹 ≤7%，有完整的林相。 | 死竹、枯竹、破损竹 ≤10%，林相基本完整。 |
| 2 | 植株养护 | 竹林疏密适宜，景观应与环境协调，植株生长健壮，新竹生长明显，竹鞭无裸露。 | 竹林疏密适宜，景观应与环境协调，植株生长健壮，新竹生长正常。 | 竹林景观与环境基本协调，植株生长正常，无退化。 |
| 3 | 病虫害 情况 | 基本无有害生物危害状，竹叶受害率≤8%，竹梢、竹杆受害率≤5%。 | 无明显有害生物危害状， 竹叶受害率≤10%，竹梢、竹杆受害率≤8%。 | 无严重有害生物危害状，竹叶受害率≤15%，竹梢、竹杆受害率≤10%。 |

表 4.7 水体养护质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 景观效果 | 景色优美和谐，层次丰富，水体无悬浮物。 | 景色和谐，具有层次感，水体悬浮物少。 | 景色得体。 |
| 2 | 驳岸 | 安全稳固，生态美观，无缺损。 | 安全稳固，整齐美观，无明显缺损。 | 安全稳固，无明显缺损。 |
| 3 | 设施 | 规范设置安全警示标识，设施应完好无损，运行正常。 | 规范设置安全警示标识，设施设备完整。 | 设施应完好，运行正常。 |
| 4 | 卫生 | 水面整洁，无漂浮垃圾，水底无明显垃圾；定期清理水面不少于 2 次/天；建立水体水污染观测台账。 | 水面整洁，无明显漂浮垃圾。 | 水面整洁，无明显漂浮垃圾。 |

表4.8 设施管理质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 园林建筑及构筑物 | 外貌整洁，构件和各项设施完整无损；设置安全标志及引导标识；室内陈设合理、清洁、完好；无结构和设备隐患；无渗漏，定期进行翻新和维护。 | 外貌无明显的破损、锈蚀；安全标志及引导标志俱全；室内陈设基本完好， 无陈积尘埃；结构、装修和设备安全，无渗漏。 | 整体无明显损坏，内饰基本完好。 |
| 2 | 广场园路 | 平整，完好率 100%，无积水，材质外观应统一协调；道路地坪清洁率 100%；无障碍设施应完好、通畅，应急通道畅通无阻；道路侧石应高出土层3cm～5cm。 | 基本平整，完好率98%，无积水，材质外观应统一；道路地坪清洁率应大于95%；无障碍设施应完好、通畅，应急通道无阻；道路侧石应高出土层3cm～5cm。 | 完好率 95%，无明显积水，材质外观应统一；道路地坪清洁率应大于 90%；应急通道畅通无阻。 |
| 3 | 花架 | 完整，无缺损，满足植物攀爬需求；坚固安全、美观，色彩与周围环境统一协调，材质环保，定期刷漆，翻新维护。 | 完整，无缺损，满足植物攀爬需求；坚固安全，外观统一；材质环保，定期刷漆，翻新维护。 | 完整，无缺损，满足植物攀爬需求；坚固安全，外观统一；材质环保，定期刷漆，翻新维护。 |
| 4 | 围栏 | 完整、稳定，安全无隐患，定期刷漆保养。 | 安全无隐患，定期刷漆保养。 | 安全无隐患。 |
| 5 | 假山叠石、置石 | 假山叠石完整、安全、稳固，不适于攀爬;假山叠石应设置警示牌，假山四周及石缝不应有影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不应空缺。 | 假山叠石完整、安全、稳固，不适于攀爬的假山叠石应设置警示牌;假山四周及石缝不应有影响安全的杂草、杂物，基本无影响景观的杂草，种植穴空缺率不大于5%。 | 与周围环境基本协调，设置应安全、稳固，周围垃圾应及时清理。 |
| 6 | 雕塑小品 | 安全稳固，与周围景观和谐统一;及时维护，保持整洁美观;群置雕塑小品应体现同一主题，具有一定的连续性。 | 安全稳固，与周围景观和谐统一;及时维护，保持整洁美观。 | 与附近景观相协调，无安全隐患。 |
| 7 | 木质设施 | 应防潮、防滑、防虫害;定期清除缝隙中的沙石等杂物，完好无损，有影响使用功能的部件应及时更换，定期刷漆保养。 | 应防潮、防滑、防虫害;有影响使用功能的部件应及时更换，定期刷漆保养。 | 应防潮、防滑、防虫害。 |
| 8 | 灌溉设施 | 管道通畅，上水无污染；外露的窖井、给排水等设施清洁、完整无损、无隐患；防汛、消防等设备完好、有效。 | 管道通畅，上水无污染；无安全隐患；防汛、消防等设备完好、有效。 | 无安全隐患；防汛、消防等设备完好、有效。 |
| 9 | 座椅 | 椅凳牢固无松动，无缺损；整洁美观，凳面清洁，同一区域内材质、形式相对统一;维修时应设置明显标志，定期更新维护，连续出现多起材质老化的，重新布置。 | 安全牢固，基本无缺损，完好率应大于90%，整洁美观，凳面基本清洁;维修时应设置明显标志，定期更新维护，连续出现多起材质老化的，重新布置。 | 无安全隐患。 |
| 10 | 果皮箱 | 外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾;垃圾分类箱体周围2m范围内地面整洁，无垃圾。 | 外观清洁、完整，箱内无陈积垃圾;垃圾分类箱体周围1.5m范围内地面整洁，无垃圾。 | 无明显异味，分类垃圾及时清运。 |
| 11 | 照明设施 | 输配电及照明设施常年完整、正常运转;照明设施清洁、有适宜照度，无带电裸露部分，各项管线设施完整、安全；箱体与周边环境融合，干净美观，无破损。 | 输配电及照明设施常年完整、正常运转;照明设施清洁、有适宜照度，无带电裸露部分，各项管线设施完整、安全；箱体与周边环境融合，干净美观，无破损。 | 常年完整、正常运转; 各项管线设施完整、安全；箱体干净美观，无破损。 |
| 12 | 宣传 标识牌 | 形式美观，构件完整，牢固安全；书写端正，字迹清晰，图形规范；材质环保，色彩与周围环境协调。 | 构件完好，牢固安全；字迹清晰，图形规范；材质环保，色彩与周围环境协调。 | 构件完好，牢固安全；字迹清晰，图形规范。 |
| 13 | 厕所 | 外墙周围5m范围环境清洁卫生，建筑及各项设施完好；正常使用无异味，无秽物污水外溢，无断水缺电现象，废弃物滞留时间不长于5分钟，厕所内相对湿度不高于80%。 | 外墙周围3m范围环境清洁卫生，建筑及各项设施完好；正常使用无明显异味，无秽物污水外溢，无断水缺电现象，废弃物滞留时间不长于5 分钟，厕所内相对湿度不高于85%。 | 建筑及各项设施完好，正常使用无明显异味，无秽物污水外溢，无断水缺电现象。 |
| 14 | 户外广播 | 设施完好，适时广播，背景音乐音量禁止大于55分贝。 | 设施完好，适时广播，背景音乐音量禁止大于55分贝。 | 设施完好，适时广播，背景音乐音量禁止大于55分贝。 |

表 4.9 环境卫生质量分级及标准

| 序号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 环境卫生 | （1）及时冲洗绿化植物表面浮尘污物。 （2）绿地内整齐整洁，无石块砖砾，无纸屑，果壳、塑料袋等垃圾污物，无焚烧垃圾现象。 （3）无干枯枝叶，无卫生死角，及时清除鼠洞和蚊蝇等孳生物。 （4）树木无缠绕物和“倒挂”现象。 （5）水面无漂浮物，水池无杂物，水质纯净。 （6）厕所无臭味，无尿垢、无蚊蝇。 （7）园路、广场及园林设施构筑物等清洁美观，无乱贴、乱画现象。 （8）绿地内无明显杂草。 | （1）绿化植物表面无明显覆尘污物。 （2）绿地内整洁，无明显砖瓦石块和纸屑果袋，无焚烧垃圾现象。 （3）无干枯枝叶，无卫生死角，及时清除鼠洞和蚊蝇孳生物。 （4）树木无缠绕物和“倒挂”现象。 （5）水面基本无漂浮物，水池无杂物，水质基本纯净。 （6）厕所无臭味，无尿垢、无蚊蝇。 （7）园路、广场及园林设施构筑物等清洁美观，无乱贴、乱画现象。 （8）绿地内无明显杂草。 | （1）绿化植物表面基本无覆尘污物。 （2）绿地内基本整洁，基本无砖瓦石块和纸屑果袋，无焚烧垃圾现象。 （3）基本无干枯枝叶，及时清除鼠洞和蚊蝇孳生物。 （4）树木无缠绕物和“倒挂”现象。 （5）水面基本无漂浮物，水池无杂物，水质基本纯净。 （6）厕所无臭味，无尿垢、无蚊蝇。 （7）园路、广场有专人打扫，垃圾日产日清。 （8）绿地内基本无杂草。 |

5 养护要求

5.1 修剪

园林植物修剪应依据功能需要，在不违背植物生长规律的前提下，充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树种、树龄及生长势强弱进行修剪。修剪前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训。落叶树种和常绿针叶树种宜在休眠期修剪，常绿阔叶树种宜在生长期修剪，有严重伤流和易流胶的树种应避开生长期和发芽前伤流期修剪，耐寒性差的树种宜于早春修剪。

5.1.1 乔木修剪

5.1.1.1 主干明显的树种，修剪时要保护好主干。主干一旦受损，要利用顶端侧枝重新培养。

5.1.1.2 对病虫害枝、干枯枝、下垂枝、徒长枝、重叠枝等要分阶段疏除。

5.1.1.3 树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1cm—2cm长的橛。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂（或封闭剂）促进伤口愈合，锯除大树杈时应注意保护树皮，严防撕裂。

5.1.1.4 行道树修剪，除按以上要求操作外，还应注意以下规定：

1）修剪以发挥其遮荫效果为主要目的，兼顾树形美观；

2）修剪后主干高度应基本一致，分枝点不低于3.0m；

3）修剪时，注意使树枝与架空线、交通信号灯及其他交通标志、标识保持安全距离。

5.1.2 灌木修剪

5.1.2.1 多年生丛生灌木要逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，疏除或短截树冠外的徒长枝，彻底疏除下垂细弱枝及萌生枝；多年生有主干的灌木，每年要交替回缩主枝，控制树冠生长，防止树势上强下弱。

5.1.2.2 成片栽植的灌木丛，应按规划设计或景观要求修剪。多品种栽植时，要突出主栽品种。

5.1.2.3 绿篱及色带修剪，应按照规则形和自然形的不同要求，使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐。

5.1.2.4 当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，对于生长健壮枝花芽饱满枝条应长留长放，花后短截，促发新枝。1年数次开花灌木，花落后应在残花下枝条健壮处短截，促使再次开花。

5.1.2.5 二年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘、丁香、黄刺玫等，休眠期适当整形修剪，花后10天—15天内将花枝轻度整形修剪或中度短截，促生新枝，以利来年开花。

5.1.2.6 多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树形并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝和病虫枝等。

5.1.3 草坪修剪

5.1.3.1 各类草坪应定期修剪，达到均匀平整。

5.1.3.2 修剪高度遵循的基本原则为剪去现有生长量的1/3。

5.1.3.3 剪草前应彻底清除地表石块等坚硬物。

5.1.3.4 剪下的草屑应及时从草坪上清除。

5.1.3.5 修剪结束后喷施保护性杀菌剂，可有效防止病害发生。5.2 灌水、排涝

5.2.1 新建绿地、新植树木、根系生长缓慢树种，要适当增加灌水次数。

5.2.2 浇水树堰高度不低于15cm。树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右为准，充分利用好下沉式树穴，做到不跑水、不漏水。

5.2.3 充分利用管道、浇灌设施、水泵、水车等各种方式进行浇灌，同时积极采用喷灌、滴灌等节水方式。

5.2.4 在草坪的生长季要充分浇水，夏季高温天气要避免在中午灌水。

5.2.5 用水车浇灌绿地时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透。

5.2.6 水质应无毒无污染，符合园林植物灌溉水质要求。使用再生水灌溉的应符合《再生水水质标准SL368-2006》要求。不得使用再生水浇灌古树名木，不得使用含有融雪剂的水浇灌绿地或树木。

5.2.7在雨季要采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时排涝，积水时间不得超过24小时。

5.3 划锄、施肥及土壤改良

5.3.1 划锄要因地制宜，注意质量，做到划细、划匀、划平、划透，不留坷垃。要与浇水相结合，及时划锄除草，深度2—3㎝为宜。

5.3.2 树木休眠期施肥以有机肥为主，提倡采用穴施、环施和放射状沟施等方法。

5.3.3 树木生长季节施肥可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

5.3.4 草坪施肥应尽量在春秋两季进行，施肥量应根据草坪的颜色、土壤肥沃程度、草坪密度及草坪生长年限等因素确定。

5.3.5 绿地施肥后要及时浇水，严禁肥料裸露。

5.3.6 草坪更新复壮

5.3.6.1 草坪出现零星裸露斑块时，可采取补播草籽、补栽草坪等方法进行更新。

5.3.6.2 开放式草坪应定期封闭进行养护复壮。

5.3.6.3 对基础做得不好，草生长越来越弱的草坪应使用起草机断根整体改造的方法复壮。

5.3.6.4 生长过密的草坪应及时疏草去除枯草层。

5.3.6.5 土壤结板时要在早春或秋季采取打孔、划条、刺孔等措施，并在孔内撒入泥炭土或砂粒。

5.3.6.6 应及时采取人工拔除、生物防除和化学防除等措施去除草坪杂草。

5.4 病虫害防治

5.4.1 病虫害防治要以预防为主，做好预测预报工作。

5.4.2 对于危害性较大的病虫害，要编制并严格落实防治预案。

5.4.3 病虫害发生后，要及时清理带病虫的落叶、杂草等，消除病源、虫源。

5.4.4 提倡采取物理防治、人工防治、生物防治等防治措施。

5.4.5 采用化学防治时应选用高效、低毒、无污染药剂。用药时，应根据农药性状，严格按操作程序和用药要求配药，不得随意加大浓度。

5.5 防寒

5.5.1 绿地应在土壤封冻前浇足封冻水。

5.5.2 早春土地开始解冻后，及时浇灌返春水。

5.5.3 对新栽和不耐寒树木要进行包扎或涂白保护。涂白要均匀，高度要一致，不可漏涂。

5.5.4 对新植、引进的灌木，在主风侧要采取防风措施。

5.5.5 在遇强降雪天气之后，应及时清除树枝积雪。

5.6 飞絮治理

5.6.1 对于杨树、柳树、悬铃木等产生飞絮的树种，应当采取有效措施开展飞絮治理工作。在不违背植物生长规律的前提下，根据树种、树龄、规格及生长势强弱进行治理。

5.6.2 认真开展普查工作，制定飞絮树种统计方案，摸清底数。在杨树、柳树花期辨别标识雌雄株，杨柳树仅对产生飞絮的雌株进行治理。

5.6.3 治理前制定技术方案，并对工人进行培训。

5.6.4 坚持科学防治，标本兼治的原则，以药物防治为主，修剪、冲洗、清扫等物理防治为辅的防治方法，以减少飞絮总量。

5.7 附属设施养护

5.7.1 保持绿地配套设施的完整、美观、清洁，定期维护，保证安全。

5.7.2 建筑及构筑物应保持外观整洁，构件和各项设施完好无损。室内陈设应清洁、完好、合理。及时消除结构、装修和设施等安全隐患。

5.7.3 道路和铺装广场的铺装面、侧石、台阶、斜坡等应保持平整、清洁、无积水，无障碍设施完好。损坏部分应及时修补，不留安全隐患。

5.7.4 假山、叠石、雕塑应完整、稳固、安全。不允许攀爬的叠石应有醒目标志和防护设备，假山四周及石缝无影响安全和景观的杂草杂物。

5.7.5 娱乐健身设施应明确使用要求、操作规程，健身设施安全应符合《公共体育设施 室外健身设施的配置与管理》（GB/T 34290-2017）的要求。设施应运转正常，色彩常新，运动机械定期进行安全检测，不应带故障运行。

5.7.6 给水、排水设施及雨水收集器应保持管道畅通完好，管道无污染。外露的窖井、进水口、给水口、井盖等设施应保持清洁、完好无损，冬季进行防冻裂保护。防汛、消防设施应保持完好、有效。

5.7.7 输配电、照明设施应定期检测，保持常年完整、运转正常。照明设施应保持清洁、有足够照度，无带电裸露部分。各类管线设施应保持完整、安全。太阳能设施应完整无损，工作正常。安全警示标志明显。

5.7.8 园凳、园椅应外观整洁美观，坐靠舒适，无损坏。油漆未干或维修时，应有明显标志。

5.7.9 垃圾桶设置应符合垃圾分类要求，外观整洁，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾，无异味、无蚊蝇孳生。

5.7.10 各类标牌应外观整洁、构件完好、清晰明显。

5.7.11 栏杆、护网、花架应定期检查维护，保持外观整洁，构件和各项设施完好无损，及时消除结构、装修和设施等安全隐患。

6 环境要求

6.1 及时清扫绿地、道路广场的垃圾杂物，严禁在各类绿地及附近焚烧垃圾和枯枝落叶。园容整洁，园路平整，无坑洼、垃圾、积土、积水、积雪等现象。

6.2 绿地内的各种构筑物、设施、设备要保持完整美观，破损的要及时修补更换。园林建筑及雕塑小品外观完好，整洁美观，门窗、座椅和室内装饰物品经常擦洗、除尘，做到无灰尘、无蛛网、无污垢、无乱刻乱划。

6.3 绿地植物上无悬挂标语、广告、晾晒衣物等。绿地内公厕保持环境清洁、卫生，定期消毒。

6.4 水体清洁，水面无漂浮污物，水底无沉淀垃圾。

6.5 垃圾箱完整整洁，日产日清，无外溢。

6.6 公游园绿地内的动物设施要保证动物笼舍清洁卫生。

7 服务时限要求

7.1 城市绿化养护管理单位发现城市绿地出现问题，或接到群众投诉、举报、媒体曝光后，应立即进行现场核实，需要整改的，应立即进行整改。

7.2 服务时限应符合表7.1的规定。

表7.1 绿地养护服务时限

| 类别 | 整改项目 | 整改时限要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级养护标准 | 二级养护标准 | 三级养护标准 |
| 乔木 | 严重倾斜 | 在适宜季节2天内 | 在适宜季节3天内 | 在适宜季节5天内 |
|  | 影响安全的枝条修剪 | 2天内 | 3天内 | 5天内 |
|  | 病虫害 | 3天内 | 5天内 | 5天内 |
|  | 树挂 | 1天内 | 1天内 | 1天内 |
|  | 死树、死桩 | 2天内 | 2天内 | 3天内 |
| 花灌木（含模纹、绿篱、球类植物） | 缺株 | 在适宜季节3天内 | 在适宜季节5天内 | 在适宜季节10天内 |
|  | 病虫害 | 3天内 | 3天内 | 5天内 |
|  | 垃圾杂物 | 1天内 | 1天内 | 1天内 |
| 草坪 | 裸露斑秃 | 在适宜季节3天内 | 在适宜季节5天内 | 在适宜季节10天内 |
|  | 杂草拔除 | 2天内 | 3天内 | 5天内 |
|  | 垃圾清理 | 1天内 | 1天内 | 2天内 |
| 绿地设施维护 | 护栏损坏、残缺 | 3天内 | 5天内 | 7天内 |
|  | 喷灌设施损坏 | 3天内 | 5天内 | 7天内 |
|  | 园路、园林小品受损 | 7天内 | 10天内 | 15天内 |
|  | 景石乱刻乱画 | 1天内 | 1天内 | 1天内 |
| 其他养护 |  | 根据工作量、技术要求、季节限制等确定整改时限 |  |  |

8 安全与文明作业

8.1 从业人员应着职业工装，夜间道路绿化养护作业时服装应带反光标志。

8.2 道路绿化养护作业应减少对交通的不利影响，影响交通时应设置警示桩或警示牌，并由专人疏导交通，注意过往车辆和人员安全。

8.3 特种作业人员要持证上岗，严格遵守操作规程。

8.4 对翻动土壤的养护作业应采取降尘措施。

8.5 养护作业产生垃圾做到日产日清。

8.6 及时排除大风、暴雪等恶劣天气造成的枝干坠落、大树倾斜等给行人带来的安全隐患。

9 监督管理

9.1 城市绿地养护责任单位应定期进行服务质量分析，及时解决服务质量问题。

9.2 城市绿地养护责任单位应建立投诉机制，有条件的应与12345热线进行联动，自觉接受社会监督。

9.3 城市绿地养护责任单位应按照本规范对服务质量进行监督考核，对违反规范的单位和个人及时作出处理。

# 附录 病虫害防治工作月历

一月份

结合修剪，清除越冬虫卵、虫茧、虫蛹、袋囊等以及病虫枝，集中销毁。

二月份

1.继续对苗木枯枝、病枝进行修剪。消除越冬虫卵、虫茧、虫蛹、袋囊等，减少病原菌菌量。本月完成各种树木修剪工作。 2.上旬注意防治草履蚧，完成涂粘虫胶环和树干缠防虫带工作，中下旬发现上树若虫应药剂防治，同时可通过设置饵木诱集、剪除虫枝烧毁等方式，防治柏树双条杉天牛、光肩星天牛、松梢螟、桑白蚧等害虫。

三月份

3月气温升高，植物开始发芽，各类园林植物病虫害开始显现。蚜虫开始孵化、繁殖，紫薇绒蚧、白蜡绵粉蚧、草履蚧等开始孵化，长毛斑蛾幼虫开始危害，国槐、柳树、法桐等树体内越冬害虫开始活动。本月病虫害防治要以提前采取预防措施为主。

四月份

1.本月内高发虫害为国槐尺蠖、柳毒蛾、蚜虫（绵蚜、侧柏蚜、松大蚜、紫薇长斑蚜、月季长管蚜、秋四脉绵蚜、栾多态毛蚜等）、黄杨绢野螟、双条杉天牛。应做好内吸类、触杀类和胃毒类药剂、熏蒸剂药类的储备，必要时喷洒防治，同时本月是白蜡蚧、草履蚧等蚧虫产卵、若虫孵化期，是最佳防治时机。主要病害：大叶黄杨白粉病、女贞叶斑病、紫叶小檗白粉病、松枯梢病等。 2.本月是苗木栽植高峰期，苗木移栽后的缓苗期树势相对较弱，极易引起病害溃疡病、腐烂病的 发生，防治应以预防为主，加强肥水管理和喷药防治。

五月份

1.虫害主要有：美国白蛾、柳毒蛾、国槐尺蠖、褐带卷叶蛾、桃一点斑叶蝉、悬铃木方翅网蝽、 天牛、蚜虫、草履蚧、红蜘蛛等。防治应及时，一旦错过时机，危害严重的行道树树下道路将布满蜜露，影响城市整洁和市民通行。 2.春季气温偏高，需提前做好往年多发病害的预防工作，如金叶女贞褐斑病、大叶黄杨褐斑病、 白粉病、流胶病等病害。

六月份

1.6月份是园林植物病虫害防治的重点时期，也是病虫害防治的困难时期。在雨季来临之前，可对去年病虫害发生较重的地块进行一次大面积的预防，以减轻发生量。 2.虫害主要有：美国白蛾、国槐尺蠖、蚜虫、红蜘蛛、黄杨绢野螟、悬铃木方翅网蝽、金龟子、 天牛、叶蝉、紫薇绒蚧、青桐木虱、刺蛾类等。其中蚜虫、红蜘蛛、叶蝉、金龟子、青桐木虱将会发生严重或局部发生严重；紫薇绒蚧、悬铃木方翅网蝽、黄杨绢野螟将会发生普遍，注意防治。 3.6月温湿度适宜，各种病害将会普遍发生，其中白粉病、溃疡病、花灌木的流胶病发生严重。 4.应注意加强防治。褐斑病继续危害，应注意防治。

七月份

1.本月主要虫害有：美国白蛾、国槐尺蠖、刺蛾、光肩星天牛、双条杉天牛、沟眶象、红蜘蛛、金龟子等，病害包括：白粉病、海棠锈病、金叶女贞叶斑病、草坪黑粉病、草坪腐霉枯萎病等。

八月份

1.本月上中旬利于各种园林病虫害的发生、发展，是多种病害的发病高峰期，注意及时防治；同时注意园林植物由干旱、积水及缺素等引起的生理性病害的发生与防治。 2.本月许多鳞翅目害虫到了化蛹前暴食期，对园林植物危害加重，要及时防治。 3.主要虫害有：美国白蛾二代、国槐尺蠖三代、黄杨绢野螟二代、刺蛾、光肩星天牛、臭椿沟眶象、木虱、紫薇绒蚧、柿绵蚧、红蜘蛛、蚜虫、叶蝉、地老虎、金龟子、蜗牛等。病害包括：白粉病、叶枯病、腐霉病、草坪锈病、叶斑病等。

九月份

1.9月份是多种害虫危害高峰期，主要虫害包括：美国白蛾、柳毒蛾、国槐尺蠖、天牛、蚜虫、红蜘蛛、螨类、木虱、草地螟、蝼蛄、蛴螬等。 2.主要病害包括：煤污病、白粉病、叶斑病、锈病等病害。

十月份

1.虫害防治方面要注意防治蚜虫、蚧虫、红蜘蛛、悬铃木方翅网蝽、钻蛀类害虫等。 2.病害防治方面主要注意白粉病、锈病、黑斑病等。清除枯枝落叶并集中销毁，消灭越冬的病原菌。禁止就地焚烧树叶或草末，并做好绿地防火工作。

十一月份

1.结合冬季修剪，剪除刺蛾虫茧。清除干疤树皮下红蜘蛛、木虱。剪除蚜虫、蚧虫卵枝和有虫枝。挖除美国白蛾、国槐尺蛾、丝棉木金星尺蛾越冬蛹。剪除木蠹蛾、天牛等钻蛀害虫有虫干枝。根据气温情况注意蚜虫的持续性防治。 2.防治羽衣甘蓝软腐病、霜霉病。 3.清除残枝落叶、杂草，清整绿地环境，减少病虫害越冬机会。

十二月份

病虫害防治：结合冬剪消灭越冬病虫枝、虫包、虫茧和幼虫等。